УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по общим вопросам ИНХ

В.А. Кольчик

«           » ____________ 20       г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в комнате №

I. Общие требования пожарной безопасности

- Помещение должно постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов.

- Средства пожаротушения должны быть исправны и готовы к быстрому применению, подход к ним всегда свободен.

- Бытовые электронагревательные приборы должны устанавливаться на теплоизоляционных основаниях, их нельзя оставлять включенными без присмотра.

- Курить разрешается только в отведенном и оборудованном для этой цели месте.

- Количество ЛВЖ и ГЖ в помещении не должно превышать сменной нормы.

II. Требования пожарной безопасности во время работы

2.1.	Все работы с ЛВЖ и ГЖ должны проводиться под тягой.

2.2.	Во время работы пользоваться только исправным оборудованием и выполнять правила безопасной эксплуатации установок, при отключении напряжения все электроприборы должны быть выключены.

III. Требования пожарной безопасности по окончании работы

3.1.	По окончании работы помещение необходимо привести в пожаробезопасное состояние:

- ЛВЖ и ГЖ убрать в металлические ящики, удалить горючие отходы, мусор, посуду с хим. реактивам и поставить в отведенные для этих целей места;

- отключить электрооборудование, вентиляцию, не требующие круглосуточной работы, закрыть воду.

3.2.	Сдать помещение, оборудованное охранно-пожарной сигнализацией, под охрану, ключи от помещения сдать на вахту и расписаться в журнале.

IV. Порядок действия при пожаре

4.1. Каждый сотрудник при возникновении пожара должен немедленно:

-позвонить в пожарную охрану по тел.101, 112 и сообщить точный адрес пожара (наименование учреждения, корпус, этаж, номер комнаты), что горит, существует ли опасность для жизни людей, свою фамилию;

- обесточить работающую установку, отключить вентиляцию;

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения, учреждения.

V. Способы тушения пожара в химической лаборатории

- При загорании жидкостей, смешивающихся с водой, тушение производить: углекислотными и порошковыми огнетушителями, струей воды, противопожарным полотном.

- При загорании жидкостей, не смешивающихся с водой, - огнетушителем, песком, противопожарным полотном. Категорически запрещается применять воду.

5.3.	Горящие провода и электроприборы обесточить и тушить углекислотными огнетушителями.

VI. Дополнительные требования к баллонам

Баллоны:

Руководитель подразделения

(подпись)				        		(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Инженер по ПБ

(подпись)				       		 (Ф.И.О.)

Начальник ООТРЭБ	       						   Л.А. Дындуль

(подпись)				       		 (Ф.И.О.)